中建材（洛阳）节能科技有限公司

烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：中建材（洛阳）节能科技有限公司

编制单位：河南中兴环保工程有限公司

2019年11月

建设单位法人代表:	 	路关生    （签字）

编制单位法人代表:	 芮会民    （签字）

项目负责人:        	路关生

填  表  人:         	路关生

| 建设单位：中建材（洛阳）节能 | 编制单位：河南中兴环保工程 |
| --- | --- |
| 科技有限公司（盖章） | 有限公司（盖章） |
| 电话：15038557842 | 电话：18625870988 |
| 邮编： 471000 | 邮编：450001 |
| 地址：洛阳市涧西区三西路 | 地址：郑州高新技术产业开发区 |
| 与兴业路交叉口东南角 | 梧桐街99号 |

目  录

表一  建设项目概况、验收监测依据及执行标准	1

表二  工程建设情况	4

表三  主要污染源、污染物处理和排放	11

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五  验收监测质量保证及质量控制	18

表六  验收监测内容	19

表七  验收监测结果	20

表八  验收监测结论	22

# 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目车间平面布置

附图3  项目现场环保设施照片

附图4  竣工、调试文件现场公示照片

附图5  验收报告网站公示照片

附图6  全国建设项目竣工环境保护验收信息系统填报截图

附件

附件1  验收报告编制委托书

附件2  项目环评批复

附件3  项目竣工、调试公示文件

附件4  项目验收监测委托书

附件5  生产工况证明

附件6  检测机构营业执照、证书及检测报告

附件7  验收自查报告

附件8  危废协议

附件9  外协单位环评及供货协议

附件10 原有项目验收意见

附件11 验收意见及验收工作组名单

附件12 承诺书

附件13 其他情况说明

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

# 表一  建设项目概况、验收监测依据及执行标准

| 建设项目名称 | 中建材（洛阳）节能科技有限公司 烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中建材（洛阳）节能科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 洛阳市涧西区三西路与兴业路交叉口东南角 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 烧结砖自动卸砖码垛机组 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 烧结砖自动卸砖码垛机组60套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 烧结砖自动卸砖码垛机组60套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年7月 | 开工建设时间 | 2019年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年9月 | 验收现场监测时间 | 2019.9.19-2019.9.20 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 洛阳市环境保护局涧西环境保护分局 | 环评报告表编制单位 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 2 | 比例 | 0.2% |
| 实际总概算 | 1000万元 | 环保投资 | 2.5 | 比例 | 0.25% |
| 验收监测依据 验收监测依据 | 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； （8）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正）。 2、验收技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）； （2）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号） （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）； 3、工程技术文件及批复文件 （1）《中建材（洛阳）节能科技有限公司烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目环境影响报告表》； （2）洛阳市环境保护局涧西环境保护分局《关于中建材（洛阳）节能科技有限公司烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目环境影响报告表的批复》，洛环涧表[2019]230号，2019年8月15日。 （3）建设单位提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、污染物执行标准 1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 6-9; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; —. 2、洛阳市涧西污水处理厂设计进水水质指标 pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 6-9; 350mg/L; 200mg/L; 300mg/L; 35mg/L. 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） - 3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 二、环境质量执行标准 ## 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 污染物; PM10 μg/m3; PM2.5 μg/m3; SO2 μg/m3; NO2 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 24小时平均值; 150; 75; 150; 80; 4; 160（日最大8小时平均）. 年均值; 70; 35; 60; 40; /; /. 1小时均值; /; /; 500; 200; 10; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类 2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A) 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 序号; 污染物名称; 标准值（Ⅴ 类）. 1; COD; ≤40. 2; 氨氮; ≤2.0. 三、总量控制指标 本项目为扩建项目，不新增生活污水，无生产废水产生。原有工程生活污水各项污染物的排放量满足原有工程的总量控制指标的要求。因此，本次扩建工程不新增总量。 |

# 表二  工程建设情况

工程建设内容： 本项目位于洛阳市涧西区三西路与兴业路交叉口东南角。厂区中心地理坐标为东经112.321467°，北纬34.677679°。厂区东侧为空地，东侧160m为宁洛高速，东侧205m为尤西村，东侧650m为尤东村；南侧为洛阳国舰齿轮传动有限公司，南侧420m为西马沟村；西侧隔三西路为洛阳尖端技术研究院；北侧隔兴业三路为洛阳华聪有机硅有限公司。 本项目为扩建项目，原有项目为《中建材（洛阳）节能科技有限公司节能烧结类自保温墙体材料生产装备研发与示范基地建设项目》主要生产节能烧结类自保温墙材整线装备、高品质烧结类墙体材料整线装备、建筑垃圾循环利用处理整线装备。为满足市场的需求，企业投资1000万元，其中环保投资2.5万元，依托现有厂房及生产设备建设一条烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化生产线，其生产能力达到年产60套烧结砖自动卸砖码垛机组。该项目的环评于2019年7月由重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成，于2019年8月15日经洛阳市环境保护局涧西环境保护分局批准建设(洛环涧表[2019]230号)。 项目地理位置图见附图1，车间平面布置图见附图2。 工程建设实际情况见下表2-1。 表2-1 项目环评设计与实际建设情况一览表 序号; 工程类别; 环评设计; 实际建设情况; 变动情况. 1; 建设规模; 年产烧结砖自动卸砖码垛机组60套; 年产烧结砖自动卸砖码垛机组60套; 与环评一致. 2; 工程厂址; 洛阳市涧西区三西路与兴业路交叉口东南角; 洛阳市涧西区三西路与兴业路交叉口东南角; 与环评一致. 3; 占地面积; 2600m2; 2600m2; 与环评一致. 4; 建筑面积; 2600m2; 2600m2; 与环评一致. 5; 劳动定员; 劳动定员15人，从原有职工中调配; 劳动定员15人，从原有职工中调配; 与环评一致. 6; 工作制度; 年工作日300天，一班制（8:00-12:00，14:00-18:00）8小时进行生产; 年工作日300天，一班制（8:00-12:00，14:00-18:00）8小时进行生产; 与环评一致. 7; 主体工程; 车间生产区域2200m2; 车间生产区域2200m2; 与环评一致. 8; 辅助工程; 办公室400m2; 办公室400m2; 与环评一致. 9; 公用工程; 供水设施; 利用现有集聚区供水管网; 利用现有集聚区供水管网; 与环评一致. 供电设施; 利用现有集聚区供电管网; 利用现有集聚区供电管网; 与环评一致. 排水设施; 利用现有市政污水管网; 利用现有市政污水管网; 与环评一致. 10; 环保工程; 废水; 经厂区4 m³化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入涧西污水处理厂处理; 经厂区4 m³化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入涧西污水处理厂处理; 与环评一致. 噪声; # 设置基础减震、建筑物隔声; # 设置基础减震、建筑物隔声; 与环评一致. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱统一收集后由当地环卫部门处理; 垃圾箱统一收集后由当地环卫部门处理; 与环评一致. 加工废料; 厂区一般固废暂存区暂存，定期外售; 机加工工序全部外协，仅进行零部件的装配和成品设备的调试，不再产生加工废料; 本项目不再产生加工废料. 废机油、废滤芯、废乳化液、废含油抹布; 新建一座3m2危废暂存间、新增危废专用收集桶，危险废物经收集后定期交由有资质单位处置; 5m2的危废暂存间，3个危废专用收集桶，并签订了危废处置协议; 乳化液不再购进，项目不产生废乳化液；危废间的建设符合验收要求. - 1、产品方案 ### 本项目为扩建项目，项目产品方案为年产60套烧结砖自动卸砖码垛机组。 - 2、建筑物 本项目依托原有厂区的生产车间和综合楼进行建设，建筑面积为2600m2。 表2-2 本项目主要建筑物一览表 # 序号; # 建设内容; # 规格; # 原有设施利用情况. # 1; # 生产车间; # 2200m2; # 利用原有生产厂房区域进行生产. # 2; # 办公室; # 400m2; # 利用原有厂区的综合楼建设. ### 3、生产设备 本项目为扩建项目，利用原有部分设备以及新增设备进行生产加工，验收期间环评设计的主要生产设备与实际建设情况见下表2-3 表2-3 环评设计生产设备与实际建设情况一览表 序号; 设备名称; 环评设计; 实际建设内容; 变动情况. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; 数控镗床; /; 1; /; /; 不再建设. 2; 万能铣床; /; 1; /; /; 不再建设. 3; 数控车床; CK6152; 1; /; /; 不再建设. 4; 立式加工中心; VMC1100B; 1; /; /; 不再建设. 5; 钻床; Z80; 1; /; /; 不再建设. 6; 单梁行车; 16T; 3; 16T; 3; 与环评一致. 7; 双梁行车; 32T; 1; 32T; 1; 与环评一致. 8; 手动液压叉车; 3T; 6; 3T; 6; 与环评一致. 9; 电动平车; 20T; 2; 20T; 2; 与环评一致. 10; 电动叉车; 2T; 1; 2T; 1; 与环评一致. 11; 空压机; 6立方米; 1; 6立方米; 1; 与环评一致. 12; 滤油机; 30L/min; 1; 30L/min; 1; 与环评一致. 13; 装配平台; 8立方米; 2台; 8立方米; 2台; 与环评一致. 14; 划线平台; 8立方米; 1件; 8立方米; 1件; 与环评一致. ### 本项目原拟建的机加工设备，不再建设。现直接从洛阳安腾重工非标设备有限公司购进成品的零部件进行装配与成品设备调试，供货协议见附件。 ### 4、劳动定员及生产班次 本项目劳动定员15人，每天8小时工作制，工作时间为上午8：00~12：00，下午14：00~18：00，采用一班制，夜间不生产，年工作300天。 ### 5、原辅材料消耗及水平衡 本项目环评设计的原辅材料及能源消耗量与验收期间实际用量及消耗情况下表2-4： 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 物料名称; 单位; 环评设计用量; 实际用量; 变动情况. 一; 原辅材料. 1; 槽钢; t/a; 120; /; 机加工序外协，不再购进. 2; 工字钢; t/a; 180; /. 3; 钢板; t/a; 250; /. 4; 角钢; t/a; 200; /. 5; 乳化液; t/a; 2; /. 6; 机油; t/a; 0.6; 0.50; 变化不大. 7; 液压油; t/a; 0.5; 0.35; 变化不大. 二; 零部件. 1; 同步带; 条/年; 180; 180; 与环评一致. 2; 拖链; 根/年; 90; 90; 与环评一致. 3; ZYX36油缸; 件/年; 30; 30; 与环评一致. 4; ZYX48油缸; 件/年; 30; 30; 与环评一致. 5; 导轨; 件/年; 180; 180; 与环评一致. 6; 导柱; 个/年; 360; 360; 与环评一致. 7; 护套; 件/年; 180; 180; 与环评一致. 8; 涡轮蜗杆减速机; 台/年; 360; 360; 与环评一致. 9; 伺服驱动副; 件/年; 90; 90; 与环评一致. 10; 皮带; 件/年; 90; 90; 与环评一致. 11; 托辊; 件/年; 4500; 4500; 与环评一致. 12; 气缸; 个/年; 360; 360; 与环评一致. 13; 铝型材MJ4080W; 个/年; 2700; 2700; 与环评一致. 14; 30导轨; 件/年; 6300; 6300; 与环评一致. 15; 30滑块; 件/年; 45000; 45000; 与环评一致. 16; 液压站; 套/年; 90; 90; 与环评一致. 17; 直线导轨; 米/年; 10800; 10800; 与环评一致. 18; 链条; 米/年; 10800; 10800; 与环评一致. 19; 电缆; 米/年; 36000; 36000; 与环评一致. 三; 能源. 1; 水; t/a; 96; 90; 变化不大. 2; 电; 万kw·h/a; 5; 4.5; 变化不大. 本项目为扩建项目，不新增劳动定员，项目职工从原有职工中调配。该项目无生产用水，也不新增生活用水。原有职工生活污水经厂区化粪池预处理后，经污水管网接入洛阳市涧西污水处理厂进一步处理。 ### 6、主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目生产工艺中原产业化工序现全部外协，改为直接购进成品的零部件，其余与环评一致。生产工艺流程和产污环节情况如下。 图1 本项目生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程简述： 本项目生产工艺简述如下： （1）产品研发设计：根据客户要求进行产品的研发设计； （2）实验试制：根据初步设计好的图纸试加工1台设备，试加工过程包括车削、铣削、镗、钻、焊接等机加工，该过程外协，由外协厂洛阳安腾重工非标设备有限公司加工（见附件9），试加工好的零部件运至厂区进行检验、装配，进一步修改完善工艺； （3）小批量试生产：实验试制之后，试加工一批设备，不再外购的零部件，由外协厂洛阳安腾重工非标设备有限公司提供成品零部件，成品零部件运至厂区进行检验、装配，进一步修改完善工艺。小批量试生产与实验试制过程一样，区别在于实验试制只试加工1台设备，小批量试生产试加工一批设备； （4）装配：直接外购安腾非标设备有限公司加工好的零部件进行装配； （5）检测：进行产品的性能测试，使其符合客户的要求，测试过程需要给装配好的设备添加液压油，将液压油经过滤油机过滤之后添加到设备中测试产品性能，测试合格即可验收出库。 主要污染工序： 1、废气 本项目所有涉及机加工的工序全部外协，无废气产生。 2、废水 本项目为扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水，无生产废水产生。 3、噪声 项目噪声主要来源于行车、平车、叉车等高噪声设备运行时产生的噪声，经类比同类生产设备，噪声源强为75~85dB（A），晚上不生产。 4、固体废物 本项目生产经营过程中的固体废物主要为危险废物。原拟建机加工设备，不再新增，验收期间生产经营过程中只进行成品零部件的装配与设备的调试，不产生加工废料；项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 - 机械设备维修保养和调试更换掉的废机油、废滤芯、废含油抹布。由专用的危废收集桶收集，暂存于生产车间中的危废暂存间中，定期交由有资质的单位处置。

表三  主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放情况： 一、废气污染源 本项目现只进行零部件的装配，无废气产生，不会对周围环境造成影响。 二、废水污染源 本项目不新增劳动定员，项目职工从原有项目职工中调配，无新增生活污水，不产生生产废水。原有项目的生活污水的污染物的排放量满足原有项目的总量控制指标。因此，本项目不新增总量。 三、噪声污染源 项目噪声主要来源于行车、叉车等零部件装配设备运行过程中产生的机械噪声。 项目只在白天生产，经采取厂房隔声降噪等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响很小。 四、固体废物 本项目生产经营过程中产生的固体废物主要是生产设备养护维修和调试过程中产生的废机油、废滤芯和含油抹布。 表3-1 本项目危废产生及处置情况表 序号; 废物属性; 类别; 贮存位置; 周转周期; 处理方式. 1; 危险废物; 废机油; 生产车间危废暂存间（5m2）; 12个月; 交由有资质单位进行处置. 2; 废滤芯. 3; 废含油抹布. 企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，将项目产生的废机油、废滤芯和含油抹布收集至专用危废收集桶，并于厂房生产区域设置有一间5m2危险废物暂存间，地面以防渗水泥和防渗漆做防渗处理，周围设置0.3m高围堰，并于入口处悬挂危险废物标识。废机油、废滤芯和含油抹布暂存于该处，定期交由有资质的单位处置。 综上，本项目危废的处理与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定，采取上述措施后本项目废项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

项目变动情况： 项目验收阶段现场调查结果，见下表3-2。 表3-2 项目变动情况一览表 序号; 项目名称; 实际建设内容; 变动情况. 1; 建设地点; 洛阳市涧西区三西路与兴业路交叉口东南角; 与环评一致. 2; 产品方案及规模; 年产烧结砖自动卸砖码垛机组60套; 与环评一致. 3; 构筑物; 与环评一致; 与环评一致. 4; 生产设备; 原拟建设备进行机加工工序，现不再建设，机加工工序外协; 原拟建设备进行机加工工序，现不再建设，机加工工序外协. 5; 劳动定员及工作制度; 劳动定员15人，一班制，8小时工作制; 与环评一致. 6; 原辅材料; 槽钢、工字钢、钢板、角钢及乳化液不再购进; 直接购进成品零部件，其余与环评一致. 7; 用水及水平衡; 与环评一致; 与环评一致. 8; 生产工艺及产污环节; 原拟建设备进行机加工工序，现机加工工序外协，直接购进成品零部件; 机加工工序外协，直接购进成品零部件，其余与环评一致. 9; 环保措施; 与环评一致; 与环评一致. 由上表可知，项目产品方案、生产规模不变，原拟建机加工设备不再建设；该项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均未发生较大变动。 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件环办[2015]52号）中明确“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 本项目未发生重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环评报告表的主要结论与建议 根据《中建材（洛阳）节能科技有限公司烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目环境影响报告表》，主要结论与建议如下： 1、评价结论 1.1产业政策符合性 中建材（洛阳）节能科技有限公司烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目建设地点位于洛阳市涧西区三西路与兴业路交叉口东南角，现有工程项目为“节能烧结类自保温墙体材料生产装备研发与示范基地建设项目”，其环境影响报告表于2016年7月8日以洛环涧表（2016）21 号通过审批，于2018年11月通过验收。 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类，本项目所用设备中无国家明令禁止和淘汰设备，符合国家产业政策；本项目已经洛阳市涧西区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410305-35-03-009206。 1.2 项目选址评价结论 根据与洛阳先进制造业集聚区发展规划用地规划图对比，本项目用地为工业用地，符合洛阳市先进制造业集聚区总体规划，符合园区准入条件。 项目建设产生的废水、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。 综上所述，从环保角度分析，评价认为项目选址可行。 1.3区域环境质量现状分析结论 环境空气：本项目建设区域2018年环境空气中SO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，NO2、O3、PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.05，0.275，0.757和1.086。所以项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》洛发[2018]23号文，洛阳市环境空气质量2019年度目标为：全市氮氧化物减排6445吨，二氧化硫减排7451吨。全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到56微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到105微克/立方米以下，城市区优良天数达到230天以上。2020年度目标：全市氮氧化物减排30220吨，二氧化硫减排27880吨。全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，城市区优良天数达到260天以上。 地表水环境质量和噪声均满足相应标准要求，环境质量现状良好。 1.4 环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目焊接工序外协，车削、铣削、镗、钻等机加工过程没有废气产生，因此本项目不排放废气污染物，对环境空气无影响。 （2）水环境影响分析 现有工程生活污水排放量为960m3/a，生活污水经化粪池处理后，各污染物浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准，排入涧西污水处理厂深度处理。拟建工程不新增劳动定员，不新增生活污水，对周围水环境无影响。 总量控制指标： 现有工程总量控制指标为COD 0.269t/a，氨氮0.028t/a，拟建工程不新增总量控制指标。 （3）声环境影响分析 项目只在白天生产，运营期污染源主要为数控车床、钻床、镗床、铣床等运行过程中产生的机械噪声，噪声源强为70dB(A)-85dB(A)，生产设备均布置于车间内，项目各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)）要求。因此，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 本项目产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括加工废料和生活垃圾，加工废料在厂区一般固废暂存区经收集后，定期外售；生活垃圾经生活垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运，统一处理。危险废物包括废机油、废滤芯、废乳化液、废含油抹布，在危险废物暂存间分类暂存后，定期由有资质的单位处置。本项目固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 2、评价建议 （1）积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理，遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一； （2）严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保设施所需的资金，制定相应的环保管理制度，配备专人负责环保管理工作； （3）制定卫生管理制度，生活垃圾定点存放，分类收集，日产日清。 （4）建议公司对采用的机械设备加强管理，定期进行维护保养，以使设备处于良好的运行状态，从而降低设备运行噪声。 3、评价总结论 - 项目属扩建项目，项目的建设符合国家产业政策，符合洛阳市先进制造业产业集聚区发展规划及规划环评要求，拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能实现达标排放，对环境影响较小，在加强营运期生产管理及监督、保证各项环保措施三同时实施及正常运行的前提下，从环境保护角度分析，该项目可行。 - 环保设施投资及“三同时落实情况” ## 项目环保设施投资情况见下表。 表4-1 建设项目环保设施投资一览表 序号; 项目; 污染物; 环保措施; 投资额（万元）; 落实情况. 1; 噪声; 设备运行噪声; 基础减震、厂房隔声; /; 已落实，生产设备均在厂房内且已设置基础减震. 2; 固废; 废机油; 分类收集至专用的收集桶中并暂存于危废暂存间（5m2），交由有资质单位处理; 2.5; 已落实. 废滤芯. 废含油抹布. 生活垃圾; 垃圾箱收集后由环卫部门定期清运; 已落实. 合 计; 2.5; /. 项目三同时落实情况见下表。 表4-2 建设项目“三同时”验收一览表 # 类别; # 污染源; # 验收内容; # 位置; # 落实情况. # 噪声; # 生产设备; # 基础减震、厂房隔声; # 车间生产区域; # 已落实. # 固废; # 生活垃圾; # 垃圾箱若干个; # 车间内部; # 已落实. # 危险废物（废机油、废滤芯、废含油抹布）; # 危废暂存间5m2， # 专用收集桶3个; # 车间西北角; # 已落实. ## 三、审批部门审批决定 根据洛阳市环境保护局涧西环境保护分局《关于中建材（洛阳）节能科技有限公司烧结砖自动卸砖码垛机组关键技术研究及产业化项目环境影响评价报告表的批复》（洛环涧表[2019]230号）， 审批部门主要批复内容及实际落实情况如下。 表4-3 环评批复意见及实际落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 项目建设中应认真按照《报告表》和本批复的要求，应严格落实各项环境保护措施。; 已落实. 2; 施工期，本项目不新增建（构）筑物; 已落实，与环评及批复一致. 3; 营运期，本项目不新增生活污水；四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；; 已落实，本项目不新增劳动定员；四周厂界噪声排放满足相应的标准要求。. 4; 本项目产生的废机油、废滤芯、废乳化液、废含油抹布等为危险废物，建设单位应在车间内设置危险废物暂存间，地面采取硬化防渗处理，设置明显的危废标志，容器上粘贴危险废物标签，定期交由有资质的单位进行处理，并做好危废台账管理。; 已落实，项目不再新增机加工设备，乳化液不再购进，项目无废乳化液产生。项目车间内设有专门的危废暂存间且有专门的危废收集容器，危废的处理均已经按照相关规定执行。.

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 验收监测的质量保证按国家颁布的《环境监测质量保证规定》、《环境监测技术规范》，河南省有关环境监测质控办法，实行全程序质量控制。具体措施如下： 1、要求生产负荷满足要求，处理设施运行正常。 2、采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行，监测人员持证上岗。 3、监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照GB/T16157-19969等监测技术规范、标准进行。 4、监测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。监测程序和有关质控要求，按照公司《质量管理手册》执行。 5、严格执行监测数据三级审核制度和保密制度。 6、监测点位设置科学合理，并严格按验收监测方案执行。

表六  验收监测内容

验收监测内容： 根据环评内容及项目产污特点，本次验收监测内容如下。 表6-1 噪声监测内容、频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 四周厂界; 等效A声级; 连续监测2天 每天昼夜各1次. 表6-2 废水监测内容、频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区总排污口; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 连续监测2天 每天3次.

表七  验收监测结果及工况说明

验收监测结果及工况说明： 验收监测期间，生产运行工况稳定，环保设施运行正常，实际生产负荷达到85%左右。该项目满足环境保护设施竣工验收监测工况要求，验收期间生产工况详见下表。 表7-1 竣工验收监测期间生产工况一览表 日期; 产品; 设计日生产量（套）; 实际日生产量（套）; 生产负荷（%）. 2019.9.19; 烧结砖自动卸砖码垛机组; 0.2; 0.18; 90. 2019.9.20; 烧结砖自动卸砖码垛机组; 0.2; 0.17; 85. 本项目无废气产生；生产过程中无新增员工，也不新增生活污水。 1、噪声监测结果 本项目委托河南纳克检测技术有限公司于2019年9月19日~20日在项目运营状态下对项目周边厂界进行噪声监测，结果见下表： 表7-2 噪声监测结果表 单位： Leq[dB（A）] 监测地点; 监测日期; 昼间; 夜间. 南厂界; 2019.9.19; 53.2; 41.4. 2019.9.20; 54.2; 42.6. 西厂界; 2019.9.19; 52.8; 40.8. 2019.9.20; 50.7; 41.8. 北厂界; 2019.9.19; 52.3; 41.7. 2019.9.20; 50.2; 40.9. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，验收监测期间，项目南厂界、西厂界、北厂界（东厂界为公共厂界）的噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类的标准限值要求。 2、废水监测结果 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，厂区现有工程生活污水经化粪池处理后，排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。企业委托河南康纯检测技术有限公司于2019年11月29日至2019年11月30日，对项目所在厂区的污水排放情况进行了现场监测。监测期间，企业生产运行工况稳定，环保设施运行正常。监测结果见下表。 表7-3 废水监测结果表 检测 日期; 检测 点位; 检测因子; 单位; 检测结果; 洛阳市涧西污水处理厂设计进水水质指标; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2019.11.29; 厂区污水总排口; pH值; /; 7.22; 7.08; 7.17; 6-9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 35.7; 42.6; 38.1; 200; 达标. 化学需氧量; mg/L; 82; 91; 85; 350; 达标. 氨氮; mg/L; 2.74; 3.01; 2.95; 35; 达标. 悬浮物; mg/L; 87; 96; 91; 300; 达标. 2019.11.30; pH值; /; 7.12; 7.24; 7.09; 6-9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 33.6; 37.5; 39.8; 200; 达标. 化学需氧量; mg/L; 86; 90; 94; 350; 达标. 氨氮; mg/L; 2.96; 3.12; 3.07; 35; 达标. 悬浮物; mg/L; 94; 89; 97; 300; 达标. 项目所在厂区废水污染物的排放总量核算见下表。 表7-4 厂区废水污染物排放总量核算表 废水量; 污染物; 污染物排放浓度(mg/L); 污染排放量(t/a); 总量控制指标(t/a); 达标情况. 960t/a; COD; 94; 0.0902; 0.269; 达标. 氨氮; 3.12; 0.0030; 0.028; 达标. 由上表7-3、7-4可知，项目所在厂区废水污染物的排放浓度满足洛阳市涧西污水处理厂设计进水水质指标，废水污染物排放量也满足总量控制指标，达标排放。

# 表八  验收监测结论

验收监测结论： 1、该项目基本落实了环境影响评价建议和审批意见要求，建设单位基本执行环保“三同时”制度，基本做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本落实了提出的污染防治措施和建议及相应环保投资。 2、验收监测期间，该项目生产负荷在85%左右，生产设施运行正常，环保设施基本运行正常。 3、废气 - 本项目不再新增机加工设备，直接购进成品零部件，验收期间项目只进行零部件的装配和成品设备的调试，因此本项目无废气产生。 - 废水 - 本项目生产过程无废水产生，无新增员工，也不新增生活污水。现有生活污水经厂区化粪池处理后，经市政管网排入洛阳市涧西污水处理厂，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准和洛阳市涧西污水处理厂的设计进水水质指标，达标排放。 5、噪声 验收监测期间，项目四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准要求，达标排放。 6、固体废物 验收期间，项目生产过程中产生的固废主要为设备保养和维修过程中产生的废机油、废滤芯、和废含油抹布。项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置，对环境影响较小。 项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产或者使用；污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定；该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏；建设单位未因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正；验收报告的基础资料数据准确，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 该项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收合格。 后续要求： 1、制定环境管理的相关规章制度，完善环保设施运行的档案资料。 2、加强管理，确保各环保设施长期稳定运行。 3、严格落实危险废物处理处置去向。 4、严格落实环保法规，积极委托有资质的单位做好污染源的定期监测工作。